Инструкция по эксплуатации

Прибора Предварительного Визуального Наведения (ППВН).

Общие правила безопасности.

Внимание! Перед началом работ с ППВН необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

Несоблюдение указанных в ней правил может стать причиной телесных повреждений.

Запрещается модифицировать ППВН. Не подвергать ППВН влиянию атмосферных осадков и влаги. Вода и влага, проникающая внутрь ППВН, повышает риск поломки устройства.

Личная безопасность. Необходимо приступать к работе в хорошем физическом и психическом состоянии. Внимательно следить за ходом проводимой работы. Лицо, применяющее ППВН, не должно быть уставшим, после приема медикаментов или употребления спиртного. Не забывать о том, что потеря концентрации на долю секунды может вызвать серьезные телесные повреждения. Пользоваться средствами личной безопасности.

Ремонты. Ремонтировать устройство исключительно на заводе-изготовителе. Это обеспечит требуемую безопасность во время работы с устройством.

Эксплуатация. ППВН настраивается на заводе-изготовителе. Не пытайтесь раскручивать регулировочные винты, не ударяйте и не роняйте ППВН – это может привести к потере заводской регулировки оптического прибора. При переноске не держитесь непосредственно за детали оптической части ППВН. Не смотрите на солнце в ППВН, т.к. это может привести к повреждению глаз. Погрешность ППВН может составлять не более 10 мрад! (На дистанции 1 км от перекрестия в стороны по 10 метров)

Компания «Оптические ТелеСистемы» не несет ответственности за любые последствия использования ППВН.

1. Крепление ППВН к приемопередатчику.

ППВН крепится в специальное резьбовое отверстие, расположенное по центру основания электронного блока с индикацией приемопередатчика.

Не пытайтесь сильно зажимать крепление ППВН невыпадающим винтом. Сдвиньте ППВН против часовой стрелки на 15-20 град. от предполагаемого места крепления, небольшим усилием затяните невыпадающий винт, затем поверните ППВН по часовой стрелке на 15-20 град. Это зафиксирует положение ППВН.

Чтобы открутить ППВН, достаточно повернуть его крепление против часовой стрелки и выкрутить невыпадающий винт ППВН.

2. Фокусировка

Смотрите в ППВН на расстоянии 7-10 см от глаза до окуляра! Если Вы видите перекрестие ППВН размыто - ослабьте кольцо с насечкой и поворачивайте окуляр до тех пор, пока резкость не станет удовлетворительной для наблюдения Вашим глазом. Затем зафиксируйте окуляр кольцом с насечкой.

3. Предварительное наведение систем БОКС

  - Убедитесь, что перекрестия шкал на визире и упоре системы точного наведения приемопередатчика совпадают!

  - Установите приемопередатчик на шаровую опору кронштейна и с помощью невыпадающих винтов кольца шаровой опоры подтяните приемопередатчик таким образом, чтобы корпус приемопередатчика мог перемещаться на шаровой опоре от достаточного усилия от Ваших рук.

  - Прикрепите ППВН к приемопередатчику, в соответствии с п.1 настоящей инструкции.

  - Сфокусируйте ППВН в соответствие с п.2 настоящей инструкции.

  - Ослабьте или осторожно, не уронив, удалите стопорный винт системы точного наведения по вертикали.

  - Перемещая приемопередатчик локальной стороны на шаровой опоре руками, установите его так, чтобы приемопередатчик противоположной стороны оказался в центре перекрестия ППВН.

  - Плавно затягивая невыпадающие винты кольца шаровой опоры по очереди по диагонали, визуально контролируйте с помощью ППВН отклонение от цели, стараясь затягиванием противоположного винта скомпенсировать отклонение, вызванное затягиванием предыдущего винта.

  - После полного затягивания всех четырех невыпадающих винтов кольца шаровой опоры, с помощью ключей-ручек на винтах системы точного наведения скорректируйте положение приемопередатчика до выполнения условия совмещения перекрестия ППВН с противоположным приемопередатчиком (если условие оказалось невыполненным после затягивания винтов грубого наведения кольца шаровой опоры).

  - Подтяните или установите, подтянув, стопорный винт системы точного наведения по вертикали.

  - Если наведение с помощью ППВН выполнено, согласно вышеуказанной процедуре, на включенных приемопередатчиках должна иметься следующая индикация:

а) Синхронизация локальная (FSO local)

б) Уровень принимаемого сигнала не ниже 25%.

Если индикация уровня принимаемого сигнала ниже 25% или отсутствует, необходимо выполнить процедуру сканирования, описанную в «Руководстве пользователя» для Вашего оборудования.

Компания «Оптические ТелеСистемы» постоянно совершенствует выпускаемую продукцию. Поэтому в конструкцию, схемы и методы, описываемые в данном документе, могут быть внесены изменения, без предварительного письменного уведомления Покупателя. На сайте http://www.optica.ru, Вы можете получить актуальную версию данного документа.